# PROYECTO CAELUM

Sistema de Telemetría GPS en Tiempo Real

Caelum - Del latín: Cielo, Firmamento

⚠️ NOTA IMPORTANTE — Documento de referencia histórica

Este documento describe la arquitectura inicial del proyecto (enero 2026), basada en Arduino Uno + GPS independiente. El sistema actual usa Arduino Nano 33 BLE Sense Rev2 con sensores SCD40, HM3301, LPS22HB, HS300x y GPS integrado.

Válido como referencia SOLO para la configuración de Firebase (Paso 1). Para la documentación técnica completa del sistema actual, consultar PRUEBAS_PROBLEMAS_SOLUCIONES_Arduino_Nano_33_BLE_Sense.md

## 📋 Introducción

Este documento contiene todos los pasos necesarios para configurar el sistema de telemetría en tiempo real del Proyecto Caelum. El sistema transmite datos GPS por radio APC220 y los visualiza en un panel web mediante Firebase Realtime Database.

## 🏗️ Arquitectura del Sistema

- Caelum (Arduino + GPS ATGM336H + APC220)

Lee datos GPS y los transmite por radio

- Estación Base (Arduino + APC220)

Recibe datos de Caelum y los reenvía al PC por USB

- Script Python

Lee datos del puerto serie y los sube a Firebase

- Firebase Realtime Database

Almacena y sincroniza datos en tiempo real

- Panel Web (HTML + JavaScript)

Muestra datos en tiempo real: mapa, altitud, coordenadas, etc.

## 🔧 Hardware Necesario

### Para Caelum (Sonda)

- Arduino Uno (o compatible)

- GPS ATGM336H

- Módulo radio APC220 (transmisor)

- Alimentador 9V externo (IMPORTANTE: el GPS consume mucha corriente)

- Cables de conexión

### Para la Estación Base

- Arduino Uno

- Módulo radio APC220 (receptor)

- Cable USB para conexión al PC

## 🔥 Paso 1: Configuración de Firebase

- Crear proyecto Firebase

- Ve a: https://console.firebase.google.com/

- Haz clic en 'Agregar proyecto'

- Nombre del proyecto: 'Caelum' (o el que prefieras)

- Desactiva Google Analytics (no es necesario)

- Haz clic en 'Crear proyecto'

- Crear Realtime Database

- En el menú lateral: 'Realtime Database'

- Haz clic en 'Crear base de datos'

- Ubicación: 'europe-west1' (más cercana a España)

- Modo: 'Comenzar en modo de prueba' (temporal para desarrollo)

- Obtener credenciales para Python

- Ve a: Configuración del proyecto (⚙️) → Cuentas de servicio

- Haz clic en 'Generar nueva clave privada'

- Se descarga 'serviceAccountKey.json' → Guárdalo en carpeta del proyecto

- ⚠️ IMPORTANTE: No subas este archivo a GitHub (es confidencial)

- Obtener configuración Web

- Ve a: Configuración del proyecto → General

- En 'Tus aplicaciones' → Web (ícono </>) → Registrar app

- Nombre: 'Panel Caelum'

- Copia la configuración firebaseConfig (la necesitarás para el panel web)

## 💻 Paso 2: Código Arduino Caelum (Transmisor)

### Conexiones Hardware

| Módulo | Pin Módulo | Pin Arduino |
| --- | --- | --- |
| GPS ATGM336H | TX | Pin 4 (RX SoftwareSerial) |
|  | RX | Pin 3 (TX SoftwareSerial) |
|  | VCC | 5V |
|  | GND | GND |
| APC220 | TXD | Pin 10 (RX SoftwareSerial) |
|  | RXD | Pin 11 (TX SoftwareSerial) |
|  | VCC | 5V |
|  | GND | GND |

### Código Arduino

Archivo: caelum_transmisor.ino

#include <TinyGPSPlus.h>
#include <SoftwareSerial.h>
// GPS
SoftwareSerial gpsSerial(4, 3);
TinyGPSPlus gps;
// APC220
SoftwareSerial radioSerial(10, 11);
void setup() {
  gpsSerial.begin(9600);
  radioSerial.begin(9600);
}
void loop() {
  while (gpsSerial.available() > 0) {
    if (gps.encode(gpsSerial.read())) {
      if (gps.location.isUpdated()) {
        radioSerial.print(gps.location.lat(), 6);
        radioSerial.print(",");
        radioSerial.print(gps.location.lng(), 6);
        radioSerial.print(",");
        radioSerial.print(gps.altitude.meters(), 1);
        radioSerial.print(",");
        radioSerial.println(gps.satellites.value());
      }
    }
  }
  delay(1000);
}

## 🐍 Paso 3: Script Python

Opción A: Simulador (para pruebas)

Archivo: caelum_simulador.py

Simula un lanzamiento completo con subida, caída y aterrizaje. Útil para probar Firebase y el panel web sin hardware.

Opción B: Conexión real (con Arduino)

Archivo: caelum_to_firebase.py

Lee datos del puerto serie del Arduino y los sube a Firebase.

⚠️ Instalación de librerías:

pip install pyserial firebase-admin

⚠️ Configuración necesaria:

- Coloca 'serviceAccountKey.json' en la misma carpeta

- Cambia 'TU-PROYECTO' por tu ID de Firebase

- En caelum_to_firebase.py: cambia 'COM5' por tu puerto

## 🌐 Paso 4: Panel Web

Archivo: caelum_panel.html

⚠️ IMPORTANTE: Configurar Firebase

Busca esta sección en caelum_panel.html y reemplaza con tus datos de Firebase:

const firebaseConfig = {
    apiKey: "TU_API_KEY",
    authDomain: "TU_PROYECTO.firebaseapp.com",
    databaseURL: "https://TU_PROYECTO.firebaseio.com",
    projectId: "TU_PROYECTO",
    ...
};

Características del panel:

- 🌌 Diseño personalizado Caelum con gradientes morados

- 🗺️ Mapa en tiempo real con trayectoria

- 📊 Tarjetas con datos: latitud, longitud, altitud, satélites

- ✅ Indicador de conexión en tiempo real

- ⚡ Actualización automática

## 🚀 Paso 5: Uso del Sistema

### Con Simulador (Pruebas)

- Ejecuta el simulador:

python caelum_simulador.py

- Abre caelum_panel.html en tu navegador

- Verás la simulación del lanzamiento en tiempo real

### Con Hardware Real

- Enciende Estación Base (Arduino + APC220 conectado a PC)

- Ejecuta el script Python:

python caelum_to_firebase.py

- Abre caelum_panel.html en tu navegador

- Enciende Caelum (Arduino + GPS + APC220 con alimentador 9V)

- Coloca Caelum AL AIRE LIBRE

- Espera 1-3 minutos hasta que obtenga fix GPS

- Verás los datos en el panel web

─────────────────────────────────────

Proyecto Caelum - Enero 2026

IES Diego Velázquez - Torrelodones, Madrid