CANSAT

MISIÓN 2

Detección de Firmas de Combustión

y Mapas de Calor Georreferenciados

🛰️  Monitoreo Ambiental con SGP30 + GPS + SD

IES Diego Velázquez - Departamento de Tecnología

Torrelodones, Madrid

Enero 2026

# ÍNDICE

1. Resumen Ejecutivo .................................................. 3

2. Objetivos de la Misión ............................................... 4

3. Hardware y Componentes ............................................ 5

4. Software y Programación ............................................ 7

5. Protocolo de Vuelo .................................................... 9

6. Análisis de Datos ...................................................... 11

7. Visualización y Mapas .............................................. 13

8. Resultados Esperados ............................................. 15

9. Anexos y Recursos ................................................... 16

# 1. RESUMEN EJECUTIVO

La Misión 2 del proyecto CanSat se centra en la detección georreferenciada de compuestos volátiles orgánicos totales (TVOC) y CO2 equivalente (eCO2) mediante el sensor SGP30, integrado con GPS para monitoreo ambiental en tiempo real.

🎯 Objetivo principal: Identificar "firmas de combustión" características de diferentes fuentes de contaminación (tráfico vehicular, generadores, combustión de biomasa) y crear mapas de calor que permitan visualizar la distribución espacial de contaminantes atmosféricos.

### Innovación Clave

A diferencia de la Misión 1 (que observaba hacia arriba), esta misión mira hacia el suelo para correlacionar actividades humanas con la calidad del aire. El CanSat actúa como una "nariz electrónica voladora" que puede detectar:

• Emisiones vehiculares en carreteras

• Generadores eléctricos de diésel

• Zonas industriales o de combustión

• Áreas de aire limpio

# 2. OBJETIVOS DE LA MISIÓN

## 2.1 Objetivos Científicos

| Objetivo | Descripción |
| --- | --- |
| Medición continua TVOC/eCO2 | Adquisición de datos cada 5 segundos durante el descenso |
| Georreferenciación | Correlación de cada medición con coordenadas GPS (lat, lon, alt) |
| Detección de firmas | Identificación de patrones característicos de diferentes fuentes |
| Almacenamiento local | Registro en tarjeta SD para análisis post-vuelo |

## 2.2 Objetivos Técnicos

✓ Integración SGP30 + GPS + SD en Arduino Nano

✓ Calibración automática del sensor con baseline

✓ Generación de mapas de calor interactivos (Folium)

✓ Visualización 3D en Google Earth (KML con extrusión)

✓ Análisis estadístico con gráficas (Python + Matplotlib)

# 3. HARDWARE Y COMPONENTES

## 3.1 Lista de Materiales

| Componente | Modelo | Función | Conexión |
| --- | --- | --- | --- |
| Microcontrolador | Arduino Nano | Procesamiento central | USB para programar |
| Sensor de gas | Adafruit SGP30 | Medición TVOC/eCO2 | I2C: SDA=A4, SCL=A5 |
| GPS | NEO-6M / 7M / 8M | Geolocalización | UART: TX=D3, RX=D4 |
| Almacenamiento | microSD Module | Registro de datos | SPI: CS=D10 |
| Indicador | LED | Estado del sistema | Digital D8 |
| Batería | LiPo 3.7V 1000mAh | Alimentación | Regulador 5V |

## 3.2 Sensor SGP30 - Especificaciones

🔬 Principio de medición: Metal-óxido semiconductor (MOX) con 4 elementos sensores

📊 Parámetros medidos:

• TVOC: 0-60,000 ppb (partes por billón)

• eCO2: 400-60,000 ppm (partes por millón)

• H2 raw: Señal cruda de hidrógeno

• Ethanol raw: Señal cruda de etanol

⏱️  Tiempo de respuesta: < 15 segundos (calentamiento inicial requerido)

🎯 Precisión: ±15% TVOC, ±15% + 50 ppm eCO2

# 4. SOFTWARE Y PROGRAMACIÓN

## 4.1 Código Arduino

📄 Archivo: cansat_mission2.ino

Librerías requeridas:

• Adafruit_SGP30 - Control del sensor de gas

• TinyGPS++ - Parsing de datos NMEA del GPS

• SD - Escritura en tarjeta SD

• SoftwareSerial - Comunicación serial con GPS

## 4.2 Pipeline de Análisis Python

El sistema incluye 3 scripts Python:

| Script | Función | Salida |
| --- | --- | --- |
| analizar_mision2.py | Análisis estadístico completo + mapa de calor | mapa_calor_cansat.html + analisis_cansat.png |
| generar_kml_mision2.py | Visualización 3D con cilindros extruidos | firmas_combustion_3d.kml |
| generar_datos_ejemplo.py | Generación de datos simulados para testing | mission2.csv (ejemplo) |

## 4.3 Librerías Python Requeridas

pip install pandas numpy folium matplotlib seaborn simplekml

# 5. PROTOCOLO DE VUELO

## 5.1 Pre-Vuelo

1. Cargar el código cansat_mission2.ino en el Arduino

2. Esperar 15 segundos para calibración del SGP30

3. Verificar señal GPS (mínimo 4 satélites)

4. Confirmar que el LED parpadea (indica sistema listo)

5. Insertar tarjeta SD formateada (FAT32)

## 5.2 Durante el Vuelo

• El sistema registra automáticamente cada 5 segundos

• No requiere intervención humana

• Los datos se guardan en mission2.csv en la SD

## 5.3 Post-Vuelo

1. Recuperar el CanSat

2. Extraer la tarjeta SD

3. Copiar mission2.csv al ordenador

4. Ejecutar scripts de análisis Python

# 6. CLASIFICACIÓN DE CALIDAD DEL AIRE

| Rango TVOC | Clasificación | Impacto |
| --- | --- | --- |
| 0 - 220 ppb | 🟢 Excelente | Aire limpio, sin restricciones |
| 220 - 660 ppb | 🟡 Buena | Aceptable para la mayoría |
| 660 - 2200 ppb | 🟠 Moderada | Ventilación recomendada |
| 2200 - 5500 ppb | 🔴 Mala | Fuente de contaminación cercana |
| > 5500 ppb | ⛔ Muy Mala | Peligroso - evacuación necesaria |

# 7. RESULTADOS ESPERADOS

✅ Mapa de calor interactivo mostrando zonas de alta/baja contaminación

✅ Visualización 3D en Google Earth con cilindros proporcionales a TVOC

✅ Gráficas de análisis con evolución temporal y correlaciones

✅ Identificación de firmas de diferentes fuentes de contaminación

✅ Dataset completo en formato CSV para estudios posteriores

# 8. CONTACTO Y RECURSOS

🏫 Centro: IES Diego Velázquez

📍 Ubicación: Torrelodones, Madrid

📧 Departamento: Tecnología

Proyecto desarrollado en enero de 2026